# Product Requirements Document (PRD): BrailleVision

Status: Draft

Platform: Mobile (Android/iOS via Flutter)

Model ML: Pre-trained MobileNetV3-Small

## 1. Visi dan Tujuan Produk

BrailleVision adalah aplikasi mobile inovatif yang dirancang untuk memberdayakan pendamping tunanetra, guru Sekolah Luar Biasa (SLB), dan keluarga dalam membaca dokumen fisik Braille secara real-time (live-stream) melalui kamera ponsel pintar. Aplikasi ini bertujuan menerjemahkan titik-titik Braille menjadi teks alfabet secara instan, sepenuhnya offline (on-device), guna menjembatani kesenjangan komunikasi dan memfasilitasi proses pembelajaran tunanetra.

## 2. Target Pengguna (User Personas)

- Guru SLB / Pendamping: Membutuhkan alat untuk memeriksa tugas tertulis siswa tunanetra secara cepat tanpa harus membaca tonjolan Braille secara manual.

- Keluarga / Orang Tua: Ingin membantu dan memonitor perkembangan anak tunanetra mereka belajar membaca di rumah.

- Petugas Fasilitas Publik: Pustakawan atau petugas administrasi yang perlu memverifikasi dokumen berhuruf Braille.

## 3. Masalah yang Diselesaikan (Pain Points)

- Keterbatasan Metode Statis: Aplikasi pembaca Braille yang ada umumnya mengharuskan pengguna memotret gambar secara presisi (statis), yang rentan terhadap distorsi kemiringan dan cahaya redup.

- Beban Komputasi Live-Stream: Pemrosesan video secara langsung umumnya menguras CPU/GPU ponsel, menyebabkan perangkat cepat panas dan aplikasi lag (FPS rendah).

- Ketidakstabilan Pembacaan (Glitch): Guncangan tangan (hand tremor) saat memegang ponsel sering membuat teks hasil terjemahan melompat-lompat dan tidak konsisten antar frame.

## 4. Arsitektur Sistem & Tech Stack

Proyek ini mengadopsi teknologi modern dan efisien untuk memastikan pemrosesan berjalan mulus di perangkat seluler dengan spesifikasi menengah ke bawah.

| Komponen | Teknologi yang Digunakan | Fungsi Utama |
| --- | --- | --- |
| Mobile App Framework | Flutter (Dart) | Membangun UI/UX responsif lintas platform dengan akses kamera real-time via package camera. |
| Computer Vision (DIP) | OpenCV (via Dart FFI / C++) | Pra-pemrosesan citra (Grayscale, Adaptive Thresholding) dan segmentasi sel Braille (Horizontal/Vertical Projection Profile). |
| Machine Learning Model | MobileNetV3-Small (Pre-trained) | Klasifikasi pola biner matriks 2x3 menjadi huruf A-Z. Dipilih karena sangat ringan dan optimal untuk edge computing. |
| ML Integration | TensorFlow Lite (tflite_flutter) | Mengeksekusi inferensi model secara on-device tanpa latensi jaringan internet. |

## 5. Fitur Utama & Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

### 5.1 Live Video Feed & Dynamic Viewfinder

Menampilkan umpan kamera langsung dengan kotak pemandu penempatan dokumen.

- Kamera dapat diakses tanpa jeda (lag).

- Kotak pemandu akan memberikan umpan balik visual (perubahan warna) jika kertas terdeteksi dengan baik.

### 5.2 Real-Time Braille Translation

Menerjemahkan teks Braille di layar secara instan.

- Teks hasil konversi muncul langsung di bawah viewfinder.

- Diintegrasikan dengan sistem Temporal Voting untuk memastikan teks tidak berkedip atau berubah-ubah secara liar akibat guncangan kamera.

### 5.3 Text-to-Speech (TTS) Interaktif

Membacakan hasil terjemahan untuk kenyamanan pengguna.

- Tersedia tombol "Bacakan" atau fitur otomatis membacakan kata yang baru terdeteksi.

## 6. Alur Pemrosesan Teknis (Pipeline)

Alur kerja komputasi dalam satu iterasi sistem dirancang agar hemat daya dan berkinerja tinggi:

[Frame Video Mentah (Flutter Camera)] 
   --> Skip 4 frame, ambil 1 frame (Target: ~6 FPS)
   --> [Pra-pemrosesan OpenCV] Grayscale & Adaptive Thresholding
   --> [Ekstraksi Proyeksi Profil] Potong area menjadi sel 2x3 secara matematis
   --> [Inferensi MobileNetV3-Small] Klasifikasikan sel menjadi label alfabet
   --> [Temporal Voting Buffer] Simpan 5 prediksi terakhir, ambil nilai modus/mayoritas
   --> [Tampilkan UI Flutter] Cetak teks hasil voting yang stabil

## 7. Kriteria Kesuksesan (Success Metrics)

- Kecepatan (Performa): Aplikasi mampu mempertahankan inferensi yang stabil tanpa menyebabkan ponsel overheating pada durasi penggunaan 10 menit.

- Akurasi Penerjemahan: Tingkat akurasi minimal 85% pada penerjemahan alfabet (A-Z) pada kondisi pencahayaan ruangan normal (300-500 lux).

- Stabilitas Teks (Temporal Success): Karakter yang terdeteksi di layar tidak berubah lebih dari 1 kali dalam rentang waktu 2 detik berkat buffer voting.

## 8. Pembagian Peran Tim (Matriks 5 Orang)

Untuk memastikan proyek berjalan efektif, tugas didistribusikan secara spesifik tanpa tumpang tindih.

| Anggota | Peran | Tanggung Jawab & Target Keluaran |
| --- | --- | --- |
| Anggota 1 | Project Manager & System Analyst (Manajerial/Dokumen) | Mengelola penjadwalan (sprint), menyusun dokumen proposal, PRD, dan Skripsi (Bab 1-5). Menjadi penghubung dengan penguji dan responden untuk uji UAT. Keluaran: Dokumen komprehensif dan jadwal yang ditaati. |
| Anggota 2 | Computer Vision (DIP) Engineer | Berfokus pada pra-pemrosesan citra. Menulis skrip untuk memisahkan tonjolan bayangan dari kertas menggunakan Adaptive Thresholding dan memotong sel menggunakan Horizontal/Vertical Projection Profile. Keluaran: Algoritma ekstraksi sel yang cepat. |
| Anggota 3 | Machine Learning Engineer | Melakukan fine-tuning dan melatih ulang pre-trained MobileNetV3-Small untuk dataset klasifikasi huruf Braille. Mengonversi model menjadi format .tflite dengan kuantisasi bobot agar ukurannya di bawah 5MB. Keluaran: Model TFLite siap pakai. |
| Anggota 4 | Mobile App Developer (Flutter) | Membangun UI/UX aplikasi menggunakan Flutter. Mengelola navigasi aplikasi, hak akses kamera, antarmuka pemindai dinamis, dan koneksi ke sistem bawaan HP (Text-to-Speech). Keluaran: APK / iOS app front-end yang responsif. |
| Anggota 5 | Integration & Optimization Engineer | Menyatukan modul DIP, ML, dan Flutter. Menerapkan skrip frame-skipping untuk menjaga suhu HP, serta memprogram algoritma logika Temporal Voting. Keluaran: Sistem terintegrasi yang berjalan real-time tanpa lag. |